I. Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки: Поставка изделий медицинского назначения для восстановления кровотока в сонной артерии (Лот 1.1)

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименова ние товара, работы, услуги | Код по ОКПД2/ код позиции по КТРУ (при наличии) | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| 1 | Проводник для захвата эмболов | 32.50.13.190 32.50.13.190-00007584 | Качественные характеристики:; Проводник с фильтром на дистальном конце предназначен для захвата эмболов, риск образования которых в результате эндоваскулярных процедур повышается: соответствие. Наличие фильтрующего купола: наличие. Рентгеноконтрастная петля по окружности фильтра: наличие. Диаметр доставляющего проводника, дюйм: 0,014. Наличие рентгеноконтрастного кончика у проводника: наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количественные характеристики:; Материал фильтра: нейлон или полиуретан. Максимальный размер пор фильтра, мкм: ≤ 120. Нижняя граница значения диапазона диаметров совместимых сосудов, мм: ≥ 3,5 и ≤ 4. Верхняя граница значения диапазона диаметров совместимых сосудов, мм: ≥ 5,5 и ≤ 7. Длина доставляющего проводника, см: ≥ 190.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). | 1.00 |
| 2 | Проводник для захвата эмболов | 32.50.13.190 32.50.13.190-00007584 | Качественные характеристики:; Проводник с фильтром на дистальном конце предназначен для захвата эмболов, риск образования которых в результате эндоваскулярных процедур повышается: соответствие. Наличие фильтрующего купола: наличие. Рентгеноконтрастная петля по окружности фильтра: наличие. Диаметр доставляющего проводника, дюйм: 0,014. Наличие рентгеноконтрастного кончика у проводника: наличие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количественные характеристики:; Материал фильтра: нейлон или полиуретан. Максимальный размер пор фильтра, мкм: ≤ 120. Нижняя граница значения диапазона диаметров совместимых сосудов, мм: ≥ 3,5 и ≤ 4. Верхняя граница значения диапазона диаметров совместимых сосудов, мм: ≥ 5,5 и ≤ 7. Длина доставляющего проводника, см: ≥ 300.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). | 1.00 |
| 3 | Стент для сонной артерии металлический непокрытый | 32.50.22.195 32.50.22.190-02504 | Тип раскрытия; Саморасширяемый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Конструкция; Прямая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальный диаметр стента; ≥ 7.1 и ≤ 8; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Общая длина стента; ≥ 20 и ≤ 25; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Качественные характеристики:; Диаметр совместимого проводника, дюймы: 0,014. Наличие возможности репозиционирования стента в процессе установки при раскрытии стента наполовину: наличие. Тип катетера системы доставки: монорельсовый (быстрая замена).; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количественные характеристики:; Материал стента: нитинол или сплав содержащий: кобальт, хром, железо, никель, молибден. Площадь ячейки стента, кв. мм: ≤1,1. Рабочая длина катетера доставки, см: ≥ 135. Диаметр совместимого интродьюсера, Fr: ≥ 5. Элементы рентгенконтрастности стента: рентгенконтрастные маркеры или танталовый сердечник.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | Характеристики указанные в КТРУ не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи. | 1.00 |
| 4 | Стент для сонной артерии металлический непокрытый | 32.50.22.195 32.50.22.190-02500 | Тип раскрытия; Саморасширяемый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Конструкция; Прямая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальный диаметр стента; ≥ 7.1 и ≤ 8; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Общая длина стента; ≥ 25.1 и ≤ 35; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Качественные характеристики:; Диаметр совместимого проводника, дюймы: 0,014. Наличие возможности репозиционирования стента в процессе установки при раскрытии стента наполовину: наличие. Тип катетера системы доставки: монорельсовый (быстрая замена).; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количественные характеристики:; Материал стента: нитинол или сплав содержащий: кобальт, хром, железо, никель, молибден. Площадь ячейки стента, кв. мм: ≤1,1. Рабочая длина катетера доставки, см: ≥ 135. Диаметр совместимого интродьюсера, Fr: ≥ 5. Элементы рентгенконтрастности стента: рентгенконтрастные маркеры или танталовый сердечник.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | Характеристики указанные в КТРУ не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи. | 1.00 |
| 5 | Стент для сонной артерии металлический непокрытый | 32.50.22.195 32.50.22.190-02472 | Тип раскрытия; Саморасширяемый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Конструкция; Прямая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальный диаметр стента; ≥ 9.1 и ≤ 10; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Общая длина стента; ≥ 20 и ≤ 25; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Качественные характеристики:; Диаметр совместимого проводника, дюймы: 0,014. Наличие возможности репозиционирования стента в процессе установки при раскрытии стента наполовину: наличие. Тип катетера системы доставки: монорельсовый (быстрая замена).; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количественные характеристики:; Материал стента: нитинол или сплав содержащий: кобальт, хром, железо, никель, молибден. Площадь ячейки стента, кв. мм: ≤1,1. Рабочая длина катетера доставки, см: ≥ 135. Диаметр совместимого интродьюсера, Fr: ≥ 5. Элементы рентгенконтрастности стента: рентгенконтрастные маркеры или танталовый сердечник.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | Характеристики указанные в КТРУ не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи. | 1.00 |
| 6 | Стент для сонной артерии металлический непокрытый | 32.50.22.195 32.50.22.190-02468 | Тип раскрытия; Саморасширяемый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Конструкция; Прямая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальный диаметр стента; ≥ 9.1 и ≤ 10; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Общая длина стента; ≥ 25.1 и ≤ 35; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Качественные характеристики:; Диаметр совместимого проводника, дюймы: 0,014. Наличие возможности репозиционирования стента в процессе установки при раскрытии стента наполовину: наличие. Тип катетера системы доставки: монорельсовый (быстрая замена).; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количественные характеристики:; Материал стента: нитинол или сплав содержащий: кобальт, хром, железо, никель, молибден. Площадь ячейки стента, кв. мм: ≤1,1. Рабочая длина катетера доставки, см: ≥ 135. Диаметр совместимого интродьюсера, Fr: ≥ 5. Элементы рентгенконтрастности стента: рентгенконтрастные маркеры или танталовый сердечник.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | шт | Характеристики указанные в КТРУ не позволяют идентифицировать товар, который необходим заказчику, что может привести к поставке не соответствующего товара потребностям заказчика для выполнения определенных функций и оказания некачественной медицинской помощи. | 1.00 |